# Evolucija mreže prema 4G

Razvoj pristupne mreže UMTS

3,5G: Razvoj pristupne mreže

HSPA(High Speed Packet Access)

- tehnologija brzog paketskog pristupa - povećanje brzine prijenosa u dolaznom i odlaznom smjeru

- unaprijeđuje UMTS radijsku pristupnu mrežu

- prelazak s izdanja R5 na R6

- brzi paketski pristup u dolaznom smjeru, HSDPA - maksimalna brzina od 14,4 Mbit/s, u praksi do 7,2 Mbit/s

- brzi paketski pristup u odlaznom smjeru, HSUPA (High Speed Uplink Packet Access)

HSDPA-brzi paketski pristup u dolaznom smjeru

- nadogradnja WCDMA tehnologije

- ne zahtijeva uvođenje novih dodatnih čvorova u mrežu

- samo hardverska i softverska nadogradnja radijskog mrežnog podsustava RNS

  - nadogradnja radijskog mrežnog upravljača RNC i čvora B

  - osigurava se veći broj fizičkih kanala u pristupu

Nadogradnja UMTS mreže za podršku HSDPA

- uvodi se adaptivna modulacija i kodiranje (AMC - Adaptive Modulation and Coding)

  - koristi se povratna informacija od korisničkog terminala kako bi se utvrdila najbolja modulacijska tehnika i kodirajuća shema za zadane uvjete u kanalu te time maksimizirao tok podataka prema korisničkoj opremi

  - terminal komunicira s više čvorova B i definira listu baznih stanica koje je moguće koristiti za komunikaciju (FCSS - Fair Scheduling and Fast Cell Site Selection)

  - odabire ćeliju koja trenutno pokazuje najbolje prijenosne karakteristike za slanje podataka

  - uz QPSK modulaciju koristi se i 16QAM modulacija koja omogućava veće brzine prijenosa podataka u slučaju boljih radijskih uvjeta

- bazna stanica dinamički mijenja kapacitete dodijeljene korisnicima na temelju trenutnih uvjeta u mreži za određeno podruđje

- korisnicima koji se nalaze u području s boljim uvjetima doznačuje se veći kapacitet prijenosne mreže i veće prijenosne brzine čime se postiže efikasnije zauzeće kanala

  - dijeljenje kanala omogućava dinamičku dodjelu kapaciteta, ovisno o broju korisnika koji se nalaze na istom području

  - brza adaptacija linka omogućava korištenje učinkovitije modulacije i kodiranja kanala čime se osigurava veća brzina prijenosa

  - dinamičko raspoređivanje kanala omogućava dinamičku dodjelu većeg kapaciteta korisnicima s većim zahtjevima

  - brza retransmisija osigurava ponovno slanje samo onih podataka pri čijem je prijenosu došlo do pogreške

- čvor B preuzima određene funkcionalnosti od čvora RNC

- uvode se novi kanali

  - zauzeće kanala ovisi o duljini intervala koji se definira za svakog korisnika posebno (TTI – Transit Time Interval)

  - varijabilna duljina okvira prema vrsti prometa

  - kraća duljina okvira

  - dva terminala – isti kanal s različitim TTI

- uvođenje u urbanim područjima i zatvorenim prostorima

Evolucija brzog paketskog pristupa (HSPA+, High Speed Packet Acces Evolution)

- nadogradnja tehnologije brzog paketskog pristupa HSPA

  - pokretni širokopojasni pristup Internetu

  - poboljšanje radijskih performansi tehnologije HSPA

  - optimizacijski postupci za dodatno smanjenje kašnjenja u prijenosu podataka te povećanja kapaciteta

  - potpuno iskorištenje mogućnosti višestrukog pristupa WCDMA (5 MHz)

  - dopušta paketski prijenos govora i podataka

  - brzina prijenosa podataka do 42 Mbit/s, za sada 21 Mbit/s (DL), te 11,5 Mbit/s, za sada 5 Mbit/s (UL)

- prvi korak prema pristupnoj tehnologiji LTE te novoj jezgrenoj mreži SAE (System Architecture Evolution)

  - SAE podrazumijeva samo paketsku domenu (sve-IP) te podržava pokretljivost između različitih pristupnih mreža

4G: dugoročna evolucija radijske pristupne mreže (LTE – Long Term Evolution)

- nakon GSM-UMTS-HSPA sustava, nova generacija pokretnih mreža

- viša razina kapaciteta i performansi mreže

- brzina prijenosa podataka do 326 Mbit/s (DL), 86 Mbit/s (UL)

- zahtjevi

    - potpuna IP mreža, nema kanalske domene (samo komutacija paketa IP)

    - više usluga, niže cijene, pojednostavljenje arhitekture, otvorena sučelja

    - šodrška pokretljivosti između različitih pristupnih mreža (2G/3G, LTE, non-3GPP, prebacivanje poziva GPRS <-> E-UTRAN)

    - fleksibilnije korištenje postojećeg frekvencijskog pojasa (5 - 20 MHz)

    - implementacija počela 2011. godine

  - tehnologije:

- OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) (DL)

- SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) (UL)

- MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) – višestruke antene, više paralelnih strujanja podataka prema pojedinom korisniku

Povezivanje s WLAN mrežama

- WLAN tehnologije

  - pristup Internetu velikim brzinama (širokopojasni pristup)

  - WiFi

  - WiMAX (urbana i ruralna područja)

  - ne omogućavaju pokretljivost korisnika

  - Mobile WiMAX (IEEE 802.16m) – uvođenje pokretljivosti korisnika

- integracija WLAN pristupnih točaka s UMTS pristupnom mrežom

- integracija ćelijskih i nećelijskih pristupnih mreža

- kombinacija s fiksnim pristupom (žičnim)

Integracija s WLAN (I-WLAN)

PDG – Packet Data Gateway

- provodi registraciju korisnika spojenih na WLAN (WLAN UE)

- lokalnoj IP adresi korisničkog terminala spojenog na WLAN (WLAN UE) pridružuje javnu (remote) IP adresu kojom se WLAN UE spaja na javnu internetsku mrežu

- omogućava pristup paketskim uslugama

- sadrži informacije o usmjeravanju podataka za korisnike spojene preko mreže WLAN na Internet (WLAN-3G-Internet)

- prihvaća/odbija zahtjeve od W-APN na temelju odluka AAA poslužitelja

WLAN Access Gateway (WAG)

- usmjerava pakete od/prema WLAN pristupne mreže preko PDG do/iz internetske mreže radi pružanja usluga pokretnim korisnicima (WLAN UE) spojenih na Internet preko WLAN mreže

- osigurava vezu s Internetom preko odgovarajućeg PDG

- sadrži funkcionalnosti vatrozida

- generira informacije o naplati za korisnike u prelaženju koji pristupaju Internetu preko WLAN pristupne mreže (WLAN AN)

Slika 1 Protokolni složaj I-WLAN

Femtoćelije

- bežične pristupne točke male snage, rade u licenciranom dijelu spektra (Home

- NodeB/eNodeB)

- služe za spajanje standardnih pokretnih uređaja na mrežu pokretnog operatora preko DSL-a ili širokopojasnog kabelskog pristupa

- odgovor operatora pokretne mreže na konkurenciju od WiFi i VoIP operatora

- nove usluge: neka predviđanja idu do oko 100 milijuna korisnika proizvoda koji koriste femtoćelije (komunikacijski uređaji ali i usluge za e-zdravstvo i sl.), na 32 milijuna pristupnih točaka širom svijeta

Usporedba tehnologije u bežičnim mrežama

Jezgrena mreža UMTS

Evoluirana paketska jezgrena mreža

Jezgrena mreža EPC-SAE

Evolved Packet Core, EPC

System Architecture Evolution, SAE

- podržava pristupnu mrežu E-UTRAN uz smanjenje broja mrežnih elemenata

- pojednostavljenje funkcionalnosti

- smanjenje kašnjenja

- mogućnost povezivanja i prekapčanja (engl. handover) s fiksnim i ostalim bežičnim pristupnim tehnologijama.

- LTE i SAE zajedno čine evoluirani paketski sustav (engl. Evolved Packet System, EPS) koji predstavlja četvrtu generaciju pokretnih mreža (4G) i u potpunosti se temelji na protokolu IP

Upravljački čvor

- entitet upravljanja pokretljivošću (engl. Mobility Management Entity, MME)

- temeljni je čvor jezgrene mreže

- brine o signalizacijskim porukama koje se izmjenjuju između UE (User Equipment) i čvorova jezgrene mreže

- nadležan je za velik broj čvorova eNodeB pristupnog dijela mreže

- osnovne funkcionalnosti: sigurnost, autentifikaciju, prekapčanje poziva, dodjelu mrežnih resursa, upravljanje pristupom, sjednicom i vezom te upravljanje lokacijom terminala u mirovanju

Čvorovi prilaza

- uslužni prilazni čvor (engl. Serving Gateway, S-GW) i

- paketski mrežni prilazni čvor (engl. Packet-Data Network Gateway, PDN GW ili skraćeno P-GW).

- paketski mrežni prilazni čvor P-GW

  - usmjerava podatke od jezgrenog dijela mreže prema ostalim paketskim mrežama,

  - predstavlja krajnju točku pokretne mreže te ostvaruje vezu s ostalim mrežama,

  - odgovoran je za dodjelu IP-adrese korisničkim uređajima, naplatu te za pružanje usluga s određenom kvalitetom (QoS).

Uslužni prilaz

- uslužni prilazni čvor S-GW

  - tunelira podatke prema P-GW

  - prati kretanje korisničkog terminala između čvorova eNodeB pristupne mreže

  - sadrži ostale funkcije za upravljanje pokretljivošću

  - brine o uspostavi veze s korisnicima drugih mreža kao što su GPRS i UMTS.

Arhitektura LTE/SAE

Ostali čvorovi jezgrene mreže

- poslužitelj domaćih pretplatnika (HSS)

  - predstavlja bazu podataka koja sadrži podatke o pretplatnicima, njihovim profilima, uslugama, ograničenjima i ostalim parametrima bitnim za pružanje usluga

- čvor za upravljanje resursima i terećenjem (engl. Policy Control and Charging Rules Function, PCRF)

  - terećenje, autorizacija, pružanje usluge s obzirom na pretplatnički profil, provođenje pravila operatora i sl.

Napredni LTE (LTE-A)

Korisnički protokolni složaj

Pristup Internetu putem LTE/SAE

- u osnovi isto kao i kod mreže UMTS

- prilikom uključivanja UE u mrežu, čvor MME kreira UE-kontekst u kojem su zapisane karakteristike veze i mogućnosti korisničkog terminala dobivene na temelju korisničkog profila preuzetog iz HSS-a

- kreiranjem konteksta, korisničkom terminalu je dodijeljena IP-adresa

- uspostavom veze na relaciji UE i P-GW, omogućen je pristup Internetu za ostvarivanje pokretnih internetskih usluga

Postupak pristupa Internetu putem LTE/SAE

- UE inicira i uspostavlja vezu s eNodeB na radijskom sučelju

- nakon uspostavljene veze u radijskom dijelu mreže, UE šalje zahtjev za uspostavom IP-veze s čvorom P-GW koristeći uspostavljenu vezu na radijskom sučelju. Pritom, eNodeB uspostavlja logičku vezu s čvorom MME za dotični UE

- ako mreža ne može identificirati dotični UE, pokreće se proces autentifikacije

- MME ažurira lokaciju UE-a u HSS-u i zahtijeva od HSS-a korisnikov pretplatnički profil. HSS ažurira podatak o trenutnoj lokaciji UE-a te šalje čvoru MME informaciju o pretplatničkom profilu.

- MME inicira uspostavu tunela između S-GW i P-GW

- S-GW uspostavlja vezu (tunel) s čvorom P-GW za dotični UE te o uspostavljenoj vezi obaviještava MME. Nakon uspostavljene veze, P-GW dodijeljuje IP-adresu dotičnom UE

- MME uspostavlja vezu (tunel) između čvorova eNodeB i S-GW te šalje čvoru eNodeB zahtjev za aktiviranjem UE-konteksta koji uključuje zapise o karakteristikama i sigurnosnim postavkama veze. Time je ostvarena veza (tunel) od čvora eNodeB do čvora P-GW za prijenos korisničkih podataka.

Usluga pokretne televizije - Mobile TV

- gledanje televizijskog programa na korisničkom terminalu

- zahtijeva se velik broj simultanih konekcija

- konekcija točka-više točaka

- višeodredišno razašiljanje (broadcast, multicast)

  - pošiljatelj odjednom adresira skupinu korisnika, pri čemu se sadržaj kojeg se šalje po potrebi uvišestručuje unutar mreže i tako pojedinačno dostavlja svakom od primatelja

- Triple play - integrirani prijenos govora, videa i podataka

Višeodredišno razašiljanje

- tehnologije

  - MBMS (Multimedia Broadcast and Multicast Service)

    - korisnik u pokretu

    - pokretno višeodredišno razašiljanje (mobile broadcast)

  - DVB-H (Digital Video Broadcasting – Handheld)

MBMS

- uvođenje novog čvora u jezgrenu mrežu

  - centar za višeodredišno razašiljanje, BM-SC (Broadcast and Multicast Service Center)

    - upravljanje višeodredišnom isporukom usluga i sadržaja

    - usmjeravanje tokova podataka kroz jezgrenu mrežu

    - naplata usluga

    - sigurnosni mehanizmi

- pristupna mreža

  - samo softverska nadogradnja kako bi bazne stanice razašiljale podatke skupini korisnika

  - zauzeće jednog fizičkog kanala (informacija o ponudi usluge)

- zauzimanje mrežnih i radijskih resursa ne ovisi o broju korisnika koji traže uslugu već isključivo ovisi o broju različitih sadržaja koji se nude

Višeodredišno razašiljanje u pokretnoj mreži

IMS

- IP višemedijski sustav, IP Multimedia Subsystem, IMS

- integracija Interneta i pokretnih mreža

Internetski višemedijski sustav

- omogućuje preusmjeravanje prometa

  - komutacija kanala – Internet

  - komutacija paketa – PSTN, ISDN

  - integracija pokretnih telekomunikacija s Internetom

  - pružanje usluga u stvarnom vremenu

  - višemedijske sjednice između više korisnika

- SIP (Session Initiation Protocol) - upravlja višemedijskim pozivima

Arhitektura IMS-a u mreži UMTS

Arhitektura IMS-a (1)

- aplikacijski sloj - odvaja sadržaj i usluge od povezivanja i pristupa

- upravljački sloj - zajednička IP temeljna struktura

- sloj povezanosti  - veze prema različitim pristupnim mrežama

Aplikacijski sloj-IMS

- elementi IMS mreže i usluga

  - aplikacijski poslužitelji AS (Application Server)

    - IMS AS: prisutnost, poruke, grupe

    - SIP AS: usluge temeljene na protokolu SIP

- elementi usluga drugih mreža

  - Open Service Access – Service Capability Server (OS CS)

  - OSA AS, pruža uslugama pristup mrežnoj funkcionalnosti putem standardnog aplikacijskog programskog sučelja

- IP Multimedia – Service Switching Function (IM SSF)

  - poslužitelj za povezivanje IMS-a s uslugama koje su bile razvijene za GSM mrežu

  - gsmSCF

Upravljački sloj

- element baze podataka

  - domaći pretplatnički poslužitelj HSS (Home Subscriber Server)

    - glavna baza s korisničkim podacima

    - sadrži korisničke profile (user profile)

    - autorizacija i autentifikacija korisnika

    - informacija o fizičkoj lokaciji korisnika

    - nadležni S-CSCF

- elementi upravljanja

  - funkcija za upravljanje sjednicom poziva CSCF (Call Session Control Function)

    - SIP poslužitelji

- P-CSCF (Proxy CSCF)

  - posrednički SIP poslužitelj

  - prva dodirna točka između terminala i IMS mreže

  - granični SIP posrednik, prosljeđuje sve SIP zahtjeve/odgovore

  - registracija i autentifikacija korisnika

  - uspostavlja sigurnu asocijaciju s UE

  - QoS

  - naplata

- S-CSCF (Serving CSCF)

  - središnji upravljački čvor

  - SIP poslužitelj, obavlja funkcije za upravljanje sjednicom

  - osluškuje AS-ove koji sudjeluju u komunikaciji

  - usmjerava SIP poruke

  - više S-CSCF-ova u mreži

- I-CSCF (Interrogating CSCF)

  - upitni CSCF

  - definira domenu, njegova IP adresa se nalazi u DNS-u

  - prva točka u vlastitoj mreži, za kontakte iz gostujuće ili vanjske mreže

  - kontaktira HSS, saznaje lokaciju UE i usmjerava SIP zahtjeve na nadležni S-CSCF

- elementi sučelja s upravljačkom razinom

  - funkcija upravljanja medijskim pristupnikom MGCF (Media Gateway Control Function)

    - upravlja pozivom između SIP i ISUP

    - sučelje između SGW i SCTP

  - funkcija upravljanja pristupnikom za prebacivanje veze BGCF (Breakout Gateway Control Function)

    - SIP poslužitelj

    - usmjerava na temelju telefonskog pozivnog broja

    - upravlja i usmjerava pozive od IMS prema CS (PSTN, PLMN)

  - signalizacijski pristupnik (SGW, Signaling Gateway) - konverzija SCTP u MPT (transport signalizacije)

  - IMS MGW - konverzija strujanja podataka RTP u PCM

- elementi resursa

  - funkcija medijskih resursa MRF (Media Resources Function)

    - manipulacije medijskim tokovima

    - Multimedia Resource Function Controller MRFC - obavlja upravljanje vezama s više sudionika

    - Multimedia Resource Function Processor MRFP - distributer medija prema mreži

- element sučelja na razini mreže

  - medijski pristupnik MGW (Media Gateway)

Uspostava poziva u IMS-u

Usluga prisutnosti u IMS-u

Sloj povezanosti

- UE se može povezati na IMS putem različitih pristupnih mreža

  - temelji se na IP protokolu

  - pokretni RAN

  - WiMAX/WiFi

  - Fixed-Line BAN

  - podrška za povezivanje preko pristupnika

    - PSTN

    - SIP, H.323

    - VoIP sustavi koji nisu kompatibilni s IMS

Prijelaz na IPv6 u pokretnoj mreži

IPv6 u pokretnoj mreži

- u početnoj fazi, uz IPv6 UE će podržavati i IPv4

- transition Gateway (TrGW)

  - vrši konverziju IPv6 paketa u IPv4 i obratno

  - može biti implementiran u NAT-u, Network Address Translation – Protocol Translation (NAT-TP)

  - povezuje adrese v6 mreže s adresama v4 mreže i pruža transparentno usmjeravanje paketa

Međudjelovanje IPv4 i IPv6 mreža

IPv6 – IPv4

IPv6 – IPv6

Konvergencija mreža

All-IP koncept (R7)

- GERAN i UTRAN pristupne mreže u zajedništvu sa CS i PS domenama te IMS-om

- veliki porast IP podatkovnog prometa

- komutacija paketa u 3G mrežama zahtijeva daljnja proširenja

- daljnja evolucija i optimizacija mreže

- povezivanje pokretnih mreža s ostalima uz osiguranje pokretljivosti, sigurnosti kvalitetom usluga te upravljanja naplatom

AIPN evolucija (R8)

- uobičajena IP mreža koja osigurava upravljanje mrežom temeljeno na IP protokolu te transport podataka temeljen na IP mreži putem različitih pristupnih mreža

  - proširenje upravljanja pokretljivosti

  - napredne usluge

  - dodatne funkcionalnosti sigurnosti n privatnosti

  - QoS, terminalska i korisnička identifikacija

  - fiksno/pokretne konvergirane usluge

  - MVNO podrška

FMC mreža

- pristupni dio mreže

  - pokretni RAN

  - WiMAX/WiFi

  - Fixed-Line BAN

- jezgreni dio mreže

  - različiti autentifikacijski mehanizmi

  - različite sigurnosne metode pristupa

  - različiti zahtjevi QoS

  - različiti sigurnosni modeli

  - nema definiranih standarda

  - cijena, složenost