# SIP

Da bi se uspostavila, održavala i prekinula veza za potrebe korisničkog informacijskog toka, potreban je dodatni, upravljački informacijski tok kojim se izmjenjuju informacije o adresama korisnika (pozivni broj), stanju korisnika (slobodan/zauzet, dostupan/nedostupan), dijelovima mreže koji sudjeluju u vezi i sl. Upravljačku ili signalizacijsku informaciju većim dijelom stvaraju i rabe sustavi u mreži, a pravila izmjene upravljačke informacije opisana su signalizacijskim protokolima.

Signalizacija u mreži s komutacijom kanala

Sustav signalizacije zajedničkim kanalom SS7 (Signaling System #7) - javna fiksna nepokretna mreža (PSTN), javna pokretna mreža (GSM)

Prvenstveno kod prijenosa govora - telefonski pozivi,  telekonferencija...

Sustav signalizacije zajedničkim kanalom (SS7)

Korisnički dio (User Part, UP)

Aplikacijski dio (Application Part, AP)

Transakcijske mogućnosti (Transaction Capabilities, TC)

Kontrolni dio za signalizacijske veze (Signaling Connection Control Part, SCCP)

Dio za prijenos poruka (Message Transfer Part, MTP)

Signalizacija u mreži s komutacijom paketa (IP mreža)

Kako ostvariti “kvalitetan” telefonski poziv Internetom, npr. internetsku telefoniju (VoIP - Voice over IP, IP telefonija) ili višemedijsku konferenciju?

Primjenom signalizacijskog protokola u Internetu (na aplikacijskom sloju)

ili/i korištenjem/prijenosom postojećeg signalizacijskog protokola Internetom (SIG over IP).

Signalizacijski protokoli u Internetu

Signalizacijski protokoli u Internetu: SIP (Session Initiation Protocol), H.323, MGCP (Media Gateway Control Protocol), TRIP ...

Prijenos signalizacijskog protokola Internetom: SIGTRAN (prijenos signalizacije SS7 mrežom IP - SS7 over IP), BICC - Bearer Independent Control Call ( prijenos signalizacije SS7 ISUP paketskom mrežom )

Protokol SIP u protokolnom složaju

-mislim da jedino što je kod ove slike potrebno zapamtiti je da se SIP nalazi na aplikacijskom sloju i da je neovisan o transportnom protokolu (TCP ili UDP)

-u TCP/IP arhitekturi nacrtati najdonji sloj (sloj podatkovne poveznice+fizički sloj), IPv4/IPv6 sloj, transportni sloj (TCP/UDP) i na aplikacijskom sloju staviti SIP i povezati sa TCP i UDP, a ovo ostalo mi se čini nebitno

Glavne značajke protokola SIP (RFC 3261: Session Initiation Protocol)

- protokol za uspostavu sjednice, SIP

- protokol aplikacijskog sloja koji služi za pokretanje, promjenu i raskid sjednice s jednim ili više sudionika

  - pronalazi korisnika u mreži radi uključivanja u sjednicu

  - razmjenjuje podatke/parametre o sjednici (pregovara o sjednici)

  - upravlja sudionicima u sjednici - upućuje poziv korisniku za sudjelovanje u sjednici, raskida sjednicu s korisnikom

  - mijenja parametre sjednice u toku sjednice

Uloga protokola SIP

Osnovna ideja: omogućiti pozivanje korisnika u sjednicu putem jedinstvene adrese (neovisno o trenutnom položaju) što omogućava osobnu pokretljivost korisnika.

[sip:]<user>@(<host>|<domain>)

npr: kp-gj@zavod.tel.fer.hr

Primjeri sjednica:

- pozivi u internetskoj telefoniji

- distribucija višemedijskog sadržaja

- višemedijska konferencija

SIP arhitektura

SIP koristi posredničke poslužitelje (proxy) za preusmjeravanje poziva prema trenutnom položaju pozvane osobe.

Entiteti:

- korisnički agent (user agent – UA)

  - UA klijent (UAC), UA poslužitelj (UAS)

- posrednički poslužitelj (proxy)

  - SIP usmjeritelj

  - prima SIP poruke od korisničkog agenta ili drugog posredničkog poslužitelja (proxy-a)

  - usmjerava ih i prosljeđuje odredištu

- poslužitelj za preusmjeravanje (redirect server)

  - prihvaća zahtjeve za uspostavom sjednice

  - ne prosljeđuje zahtjeve nego samo vraća adresu odgovarajućeg poslužitelja

- poslužitelj za registraciju (registrar)

  - registrira korisnike unutar domene

  - prihvaća zahtjeve za registracijom

  - održava podatke o korisnicima i njihovim trenutnim lokacijama unutar domene

- lokacijski poslužitelj

Prema teoriji SIP-a, postoje dva tipa SIP terminala i to User Agent Client (UAC) i User Agent Server (UAS). Zadatak UAC-a je slanje SIP zahtjeva UAS-u, a UAS-a slanje nekakvoga odgovora UAC-u. Da bi neki SIP uređaj imao funkcionalnost koju zahtijevamo od klasičnoga telefona, on svakako mora objedinjavati i UAC i UAS. Svaki terminal ima SIP adresu (SIP-URI) pod kojom se registrira, a koja je formata SIP:<korisnik>@domena. Često se zbog kompatibilnosti s klasičnim (POTS) mrežama za korisnički dio URI-a uzima telefonski broj (tako da bi jednog dana mogli vidjeti i SIP-URI-e poput ovoga: SIP:+3851123123@t-com.hr). Za uspostavu najjednostavnijeg SIP poziva dovoljno je na strani UAC-a poznavati IP adresu UAS-a i nikakvi dalji uređaji nisu potrebni.

SIP serveri, iako teorijski promatrano samo opcionalni elementi SIP sustava, znatno povećavaju mogućnosti komuniciranja. SIP standard definira ukupno četiri tipa SIPservera:

- registrar

Zadatak registra je primanje zahtjeva za registraciju od SIP terminala, provjeravanje je li korisnik legitiman i ako je, ažuriranje informacije u lokacijskom serveru.

- lokacijski server

Najčešće je lokacijski server neka SQL baza podataka i predstavlja dio sustava u kome su objedinjeni i proxy i registar.

- server proxy

Proxy funkcionira na način da primi poruku od pošiljaoca (ili drugog proxy servera) i onda je u ime pošiljaoca pošalje na neko naredno odredište - neki drugi SIP server ili ciljni terminal. SIP server proxy zna je li komunikacija između klijenata uspostavljena i zna koliko je trajala.

- server redirect

Server redirect je, u neku ruku, jednostavniji od proxya. Redirect prima poruku od pošiljaoca, ali za razliku od proxya on ne komunicira s drugom stranom, nego vraća pošiljaocu IP adresu cilja (ili drugog SIP servera), ostavljajući terminal da direktno komunicira s drugom stranom. Server redirect zbog toga nije u stanju registrirati koliko je trajao poziv, niti je li komunikacija između terminala uopće bila uspješno uspostavljena.

Serveri proxy i redirect služe uspostavi poziva između terminala.

SIP operacije: adresiranje, lociranje SIP poslužitelja, slanje zahtjeva, SIP zahtjevi (metode), SIP odgovori

- ADRESIRANJE

- koristi URL (Uniform Resource Locators)

- podržava internetske i PSTN adrese

- format: ime@domena

- saznati (razlučiti adresu) na korisnik@racunalo

Primjeri:

sip: ana@tel.fer.hr

sip: J.T. Vedran <vedran@tel.fer.hr>

sip:+1-385-1-6129-825@tel.fer.hr;user=phone

sip:ana@10.64.1.1

sip:790-7360@wcom.com;phone-context=VNET

- LOCIRANJE POSLUŽITELJA

Pozivajuća strana locira odgovarajući poslužitelj.

Klijent šalje zahtjev prema:

  - lokalnom posredničkom poslužitelju (proxy) ili

  - poslužitelju (UAS) na odgovarajućoj IP adresi

Klijent određuje: IP adresu, vrata (port) poslužitelja i korišteni protokol

Klijent:

- pokušava kontaktirati poslužitelja na odgovarajućim vratima koja su navedena u zahtjevu (URL). Ako nije navedeno, šalje se na vrata 5060 (default)

- koristi definirani protokol, UDP ili TCP

- šalje zahtjev na IP adresu poslužitelja

- pronalazi jednu ili više adresa poslužitelja preko DNS upita

- rezultat može biti privremeno pohranjen

- SLANJE ZAHTJEVA

Nakon što je klijent razlučio adresu poslužitelja SIP (UAS):

- šalje jedan ili više zahtjeva SIP poslužitelju

- prima jedan ili više odgovora od poslužitelja

SIP zahtjev je definiran kao:

<Method> <SP> Request-URL <SP>SIP-Version <CRLF>

(SP=Space, CRLF=Carriage Return and Line Feed)

(Method = ―INVITE‖ | ―ACK‖ | ―OPTIONS‖ | ―BYE‖ | ―CANCEL‖ | ―REGISTER‖)

Primjer:  INVITE sip:ana@tel.fer.hr SIP/2.0

FORMAT PORUKE

Format poruke SIP je tekstualni format (!).

SIP poruke su slične porukama protokola HTTP i RTSP - osnovna podjela na zahtjeve (metode) i odgovore (statusni kod - 1xx,2xx...).

Zahtjevi i odgovori koriste generički oblik poruke:

- početni redak, sadrži zahtjev ili statusni kod odgovora

- jedno ili više zaglavlja

- prazni redak za odvajanje zaglavlja poruke i opcionalnog tijela poruke

- opcionalni dio poruke – npr. SDP opis sjednice

Za pozivanje korisnika u sjednicu, SIP koristi SDP za opis sjednice (SDP opis umeće se u SIP poruku). SIP je neovisan o transportnom protokolu (UDP, TCP) i o vrsti sjednice.

Session Description Protocol, SDP (RFC 2327)

- protokol za opis sjednice

- propisani skup parametara koji služi za opis sjednice (definira format za opis sjednice)

- standardni format za opis medija koji sudjeluju, podaci o protokolima i formatima koji će se koristiti u sjednici i sl.

USPOSTAVA SJEDNICE - izravno ili preko posredničkog poslužitelja (proxy servera)

Slijed operacija prilikom uspostave sjednice:

1: klijent šalje inicijalni INVITE zahtjev

2: poslužitelj vraća odgovor

3: klijent prima odgovor na inicijalni zahtjev

4: klijent ili poslužitelj generiraju daljnje zahtjeve

5: primanje daljnjih zahtjeva

6: BYE – kraj sjednice

x: CANCEL – može se dogoditi tijekom sjednice

- SIP ZAHTJEVI

INVITE: iniciranje sjednice (poziv na sjednicu), opis sjednice uključen je u tijelo poruke (SDP)

Re-INVITE: koristi se za promjenu stanja/parametara sjednice

ACK: potvrda uspostave sjednice, koristi se u paru s INVITE

BYE: završetak sjednice

CANCEL: prekid sjednice

REGISTER: povezuje adresu sa trenutnom lokacijom, može sadržavati korisničke podatke

Slika 1 Primjer izravnog poziva

OPTIONS: provjera mogućnosti primatelja

INVITE zahtjev

Važna polja u zahtjevu:

Call-ID - jedinstveni broj sjednice

Cseq – brojač, vrijednost brojača se smanjuje slanjem svakog novog zahtjeva s istim Call-ID

To i From - lokalna i udaljena adresa, zajedno s Call-ID definiraju jedinstvenu sjednicu

REGISTER zahtjev

- korisnički agent (UAC/UAS)obaviještava mrežu o svojoj lokaciji, odnosno trenutnoj IP adresi

- registracija obavezna za dolazne pozive, za odlazne ne

- zahtjev se šalje i prosljeđuje dok ne dođe do nadležnog poslužitelja za registraciju u domeni (periodički se šalje)

- Cseq se smanjuje svakim slanjem REGISTER zahtjeva

- može sadržavati tijelo poruke, ali i ne mora

BYE zahtjev

- raskid sjednice može inicirati jedan od korisničkih agenata koju sudjeluju u sjednici (ne posrednički poslužitelj ili neki treći korisnički agent)

- zahtjev s kraja na kraj

ACK zahtjev (acknowledgement)

- potvrda, konačni odgovor INVITE poruci

- zahtjev od točke do točke

- slanjem ACK CSeq se ne smanjuje

- poslužiteljska strana uspoređuje Cseq broj u ACK poruci s odgovarajućim Cseq brojem u INVITE poruci

CANCEL zahtjev

- prekid sjednice može biti iniciran od korisničkog agenta ili posredničkog poslužitelja

- zahtjev od točke do točke

- prosljeđuje se istim putem kao i INVITE zahtjev

Polja u zaglavlju SIP

- četiri kategorije polja u zaglavlju:

  - općenita

  - vezana uz poruku zahtjeva

  - vezana uz poruku odgovora

  - vezana uz entitet u mreži

- vrste poruka s obzirom na komunikaciju:

  - od točke do točke

    - uz korisničke agente na klijentu i poslužitelju, poruke mogu biti poslane i od posredničkih poslužitelja

    - u nekim slučajevima posrednički poslužitelji ih mogu i mijenjati

  - s kraja na kraj

Polja u zaglavljima zahtjeva (i odgovora)

- Call-ID – obavezno polje, jedinstveni broj korisničkog agenta koji sudjeluje u komunikaciji

- Contact – adresa na koju se šalju zahtjevi i odgovori prilikom komunikacije, popunjava poslužitelj za preusmjeravanje

- CSeq – nalazi se u svakom zahtjevu, broj zahtjeva koji je poslan, broj se smanjuje sa svakim slanjem zahtjeva unutar iste komunikacije

- Date – datum slanja

- From – adresa entiteta koji kreira/inicira poruku

- To – adresa entiteta koji treba primiti poruku

- Via – zapis o ruti poruke, kako bi komunikacija išla isom rutom u drugom smjeru Allow-events - način komunikacije, npr. dijalog

Polja u zaglavlju zahtjeva

- Accept – prihvatljiva vrsta medija

- Accept-contact – adresa posredničkog poslužitelja preko kojeg se šalje zahtjev

- Accept-encoding – prihvatljiva shema kodiranja

- Accept-language – prihvatljiv jezik komunikacije

- Authorization – informacija o autorizaciji poruke

- Reason – razlog prekida sjednice (kod BYE i CANCEL poruka)

- Reply-to – adresa na koju se šalje odgovor

- Route – informacija o usmjeravanju zahtjeva

- Session-expires – vrijeme isteka sjednice

- SIP odgovori

- SIP odgovori su definirani u HTTP obliku:

SIP-Version SP Status-Code SP Reason-Phrase CRLF

(SP=Space, CRLF=Carriage Return and Line Feed)

Primjer:

SIP/2.0 404 Not Found

- prva znamenka označava klasu odgovora

- nakon što je sjednica uspostavljena, klijent ili poslužitelj mogu generirati INVITE ili BYE zahtjeve s ciljem promjene ili završetka sjednice

Vrste SIP odgovora

- 1xy – informativni, o statusu poziva

zahtjev primljen, nastavlja se procesiranje zahtjeva (npr. 180 ringing)

- 2xy – uspješno izvršenje zahtjeva

akcija uspješno primljena, razumljiva i prihvaćena (npr. 200 OK)

- 3xy – preusmjeravanje

daljnje akcije preusmjerene s ciljem izvršenja zahtjeva (npr. 301 Moved temporarily)

- 4xy – pogreška na klijentu

zahtjev sadrži sintaksnu pogrešku ili ne može biti izvršen na tom poslužitelju (npr. 404 Not Found)

- 5xy – pogreška na poslužitelju

nemogućnost valjanog izvršenja zahtjeva (npr. 500 Internal server error)

- 6xy – globalna pogreška

zahtjev nije valjan niti za jedan poslužitelj (npr. Decline)

Informativni odgovori (1xx)

- informiraju o napretku uspostave poziva

- odgovori s kraja na kraj

  - izuzetak je poruka 100 Trying koji se šalje od točke do točke i ne sadrži tijelo poruke, nikad se ne proslijeđuje

  - 180 Ringing – informira da je INVITE primljen, ukoliko pozvani korisnik odgovori brzo, ne šalje se

  - 181 Call is being forwarded – poziv je preusmjeren na drugu krajnju točku

  - 182 Call queued – zahtjev INVITE je primljen i stavljen u rep čekanja za obradu

  - 183 Session progress – informira da je INVITE primljen i uspostava sjednice je u postupku (slična je poruci Trying ali se šalje s kraja na kraj)

Potvrdni odgovori (2xx)

- odgovori koji upućuju da je zahtjev uspješno primljen i prihvaćen

- 200 OK

  - (1) odgovor na poziv u sjednicu - prihvaća poziv i u tijelu poruke šalje parametre pozvanog korisnika

  - (2) odgovor na zahtjev – uspješan primitak ili obrada zahtjeva

  - odgovor na INVITE, REGISTER i OPTIONS

- 202 Accepted – zahtjev je primljen, ali ne može biti obrađen od primljene strane (trenutno)

Poruke preusmjeravanja (3xx)

Šalju se od strane posredničkog usmjeritelja (proxy) ili usmjeritelja za preusmjeravanje (redirect) kao odgovor na zahtjev za uspostavom sjednice. Primanjem odgovora klijent može potvrditi i primitak (ACK) te tada šalje novi INVITE zahtjev na dobivenu adresu poslužitelja.

- 300 Multiple choises – odgovor koji indicira da je zahtjev poslan na više mogućih lokacija

- 301 Moved permanently – odgovor sadrži novu adresu pozvanog korisnika (Contact polje zaglavlja)

- 302 Moved temporarily – odgovor sadži novu adresu koja trenutno vrijedi za pozvanu stranu (adresu u Contact polju ne treba spremati, vrijedi odreĎeno vrijeme definirano u Expires poljem)

- 305 Use proxy – odgovor koji daje adresu posredničkog poslužitelja koji je nadležan za poslani zahtjev te pozivajuća strana mora poslati novi zahtjev na novu adresu

- 380 Alternative service – odgovor vraća adresu poslužitelja koji poslužuje željenu uslugu

Slika 3 Primjer izravne uspostave poziva

Slika 4 Primjer poziva preko posredničkog poslužitelja

Usmjeravanje

Via polje u SIP zaglavlju - definira put/rutu kojom se zahtjev usmjerava

- Zaglavlje Via :

  - inicijator zahtjeva stavlja adresu u via zaglavlje

  - poslužitelji provjeravaju via zaglavlja, dodaju vlastitu adresu i prosljeđuju zahtjeve

  - svaki posrednički poslužitelj dodaje Via zaglavlje sa svojom adresom kako bi se osiguralo da će odgovor ići istom rutom

  - radi se radi izbjegavanja petlji i neuobičajenih situacija kod usmjeravanja

Pogreške

- Klijent

  - zahtjev ne može biti ispunjen

  - poslužitelj daje odgovor klijentu kako zahjev mora biti preformuliran i ponovo poslan (4xx)

  - npr. 400 Bad request – nedostaje neko polje (to, from, call-id ili cseq)

- Poslužitelj - 5xx (npr. 500 Server internal error)

- Općenite pogreške

- odgovori koji upućuju da će se pogreška za poslani zahtjev uvijek dogoditi bez obzira na mjesto gdje se zahtjev pošalje te da ga ne treba nigdje i nikada u ovom obliku ponovo poslati

- 6xx (npr. 600 Busy everywhere)

Mehanizmi sigurnosti

SIP podržava mehanizme autentifikacije i šifriranja

- Šifriranje s kraja na kraj

- Šifriranje od skoka do skoka

Posrednički poslužitelj može zahtijevati autentifikaciju

- INVITE sa 407 Proxy-Authentication Required

- Klijent odgovara sa re-INVITE sa Proxy-Authorization zaglavljem

SIP korisnik može zahtjevati autentifikaciju:

- Odgovara sa INVITE sa 401 Unathorized

- Klijent šalje re-INVITE sa Authorization zaglavljem

Autentifikacija

Primjer SIP poziva

Prijenos signalizacije mrežom IP

Protokoli:

- SIGTRAN

  - SCTP (Stream Control Transmission Protocol)

- MGCP (Media Gateway Control Protocol)

- BICC (Bearer Independent Control Protocol)

- IAX (Inter-Asterisk eXchange Protocol)

- TRIP (Telephone Routing over IP)

Evolucija signalizacijskih protokola

SIGTRAN - Signaling Transport , SIGTRAN

- Skup protokola koji omogućavaju prijenos signalizacije SS7 preko mreže IP

- IETF, RFC 2719, arhitektura

- Tri komponente

    - Protokol za adaptaciju

      - Podržava specifične SS7 protokole

      - M2UA, M2PA, M3PA, SUA, IUA

    - Stream Control Transmission Protocol (SCTP)

      - Podržava skup pouzdanih prijenosnih funkcija za prijenos signalizacije

    - Internetski protokol IP

SIGTRAN protokolni složaj

Protokol SCTP - Stream Control Transmission Protocol, SCTP

Internetski protokol transportnog sloja, sličan protokolu TCP

- spojno-orijentirani pouzdani protokol

  - pruža spojnu uslugu transporta struje okteta povrh nespojnog IP-a

  - uspostavlja logičku vezu izmeĎu procesa na krajnjim računalima

  - osigurava pouzdan transport s kraja na kraj pomoću mehanizama potvrde i retransmisije, uz očuvani redoslijed struje okteta i upravljanje transportnom vezom, kontrola zagušenja

- poboljšanja u odnosu na TCP

  - Podržava veliki broj sjednica (high fun-out)

  - Brzo otkrivanje pogrešaka uz kontrolu zagušenja

Konverzija protokola SS7/IP

Signaling Gateway, SGW

Omogućuje prijenos signalizacije SS7 kroz mrežu IP odnosno vrši konverziju protokola na transportnom sloju za prijenos signalizacije (u oba smjera) između SS7 i mreže IP.

Primjer: prijenos protokola GSM mrežom IP

Protokol MGCP - Media Gateway Control Protocol, MGCP

Tri naziva i standarda:

- Media Gateway Control Protocol, MGCP - RFC 3435

- MEGACO – Media Gateway Control Protocol (IETF) - RFC 3235

- H.248 (ITU-T)

Signalizacijski protokol za upravljanje čvorovima za prijenos podataka (Media Gateway, MGW) u paketskim mrežama (IP) i mrežama s komutacijom kanala (PSTN).

Upravljanje PSTN pozivima preko mreže IP (PSTN over IP).

Koristi protokol RTP/RTCP te protokol UDP na transportnom sloju.

Protokoli BICC i IAX

Bearer Independent Control Protocol, BICC

- Proširenje signalizacije SS7 ISUP za uspostavu poziva u paketskim mrežama

Inter-Asterisk eXchange Protocol, IAX

- Signalizacijski protokol za uspostavljanje, održavanje i raskidanje višemedijskih sjednica te strujanje medija putem internetske mreže.

  - Prvenstveno služi za upravljanje i prijenosom podataka kod telefonskih poziva mrežom IP (VoIP)

  - Koristi protokol UDP na transportnom sloju, vrata 4569, ne koristi protokol RTP za prijenos podataka

Protokol TRIP - Telephone routing over IP, TRIP

- Protokol za usmjeravanje telefonskih poziva mrežom IP

- Neovisan o signalizacijskom protokolu (SIP)

- Temelji se na protokolu BGPv4

  - Oglašava atribute puta i bira putove do odredišta (korisničkih telefona) primjenom vlastite politike usmjeravanja

  - TRIP peers

  - Koristi TCP

Izvedbeno rješenje SGW-a: Softswitch

- Softswich: djelotvoran prijenos govora preko mreže IP

- Prvi korak‖ prema All-IP arhitekturi

- Razdvajanje upravljanja pozivom od funkcija prijenosa podataka u IP mreži

  - Upravljački sloj

    - Softswitch čvorovi djeluju kao poslužitelji koji upravljaju pozivom/vezom

    - Signalizacija izmeĎu mrežnih čvorova (npr. SIP, SIGTRAN)

  - Sloj poveznice

    - Media Gateways (MGW) su upravljani od strane softswitcha

    - Odgovorni za ostvarivanje veze kroz IP mrežu i za strujanje medija kroz mrežu (npr. RTP)

- Usluga: prijenos govora mrežom IP

Usluga prijenosa govora - Softswitch arhitektura