Senzorske tehnologije – usmeni

24. Mjerenje brzine

Podjela obzirom na tip gibanja:

- pretvornici za mjerenje linearne brzine (transalcija)

- pretvornici za mjerenje kutne brzine (rotacija)

Mjerenje brzine korištenjem pretvornika pomaka:

- izbor adekvatne metode mjerenja pomaka obzirom na brzinu

- smanjenje šuma – derivacija ističe šum

- izmjerimo pomak – napravimo derivaciju linearnog ili kutnog pomaka i dobijemo brzinu – problem jer derivacija ističe šum u signalu, jer derivacija ima efekt visoko propusnog filtra (ističe šum) – moramo koristiti prikladne filtere pomoću kojih ćemo taj šum ponovno maknuti

Pretvornici linearne brzine (LVT – linear velocity transducers)

-princip rada:

-uslijed relativnog pomaka permanentnog magneta i zavojnice generira se napon proporcionalan brzini pomaka

- raspon: 1.5cm:60cm

- izlazni napon: 2:22 mV/(mm/s)

-koriste se za:

- mjerenje brzine translatornog gibanja

- za mjerenje brzine vibracija

-s pomičnom zavojnicom:

- imamo permanentni magnet i cilindričnu zavojnicu koju možemo pomicati u polju tog magenta– napon koji se generira na rubovima te zavojnice je proporcionalan brzini – mjeri manje brzine kod izmjeničnog gibanja (npr. kretanje membrane na koju je pričvršćena ta zavojnica (elektrodinamički mikrofon)).

-s pomičnim magnetom:

- imamo cilindričnu zavojnicu i pomični permanentni magnet (štapićastog oblika), magnet se pomjera kroz zavojnicu, mjerenje brzine vibracije ili brzine translatornog gibanja

Mjerenje brzine temeljeno na Doplerovom efektu

-princip rada: Odašiljač šalje val frekvencije f0 prema mjernom objektu. Ako se mjerni objekt kreće određenom brzinom v prijemnik će primati val promijenjene frekvencije. Promjena frekvencije f je proporcionalna brzini v.

- ide prema nama = efekt povećanja frekvencije

- odlazi od nas = efekt smanjenja frekvencije

1. Prijemnik se kreće u odnosu prema izvoru brzinom vp

-Ako je brzina ultrazvučnog vala c, tada je rezultantna brzina dolaska vala do prijemnika vp±c.

-gdje je: - c – brzina rasprostiranja vala

- f0 – frekvencija odaslanog vala

- 0  - valna duljina

2. Izvor se kreće u odnosu prema prijemniku brzinom vi

- Mijenja se valna duljina λ za iznos puta kojeg je izvor prešao prema prijemniku za vrijeme trajanja jedne periode vala T.

- pretpostavka je da se brzina koja se mjeri puno manja od brzine rasprostiranja zvuka u mediju u kojem se odvija – zbog toga možemo aproksimirati f s izrazom iz nazivnika ali sa zamijenjenim znakovima plus i minus

Primjer:

- Odašiljač odašilje ultrazvučni val prema objektu koji se kreće brzinom v, taj se val reflektira prema prijemniku

- kada se gleda konačni rezultat treba imati na umu uvjet da je brzina manja od brzine rasprostiranja zvuka i izgled aproksimacije f zbog tog uvjeta

- rezultat je razlika frekvencije između primljenog i poslanog signala je f0 puta v/c. – promjena frekvencije je izravno proporcionalna s brzinom objekta čiju brzinu mjerimo

Mjerenje kutne brzine

Tahogeneratori:

- mali električni strojevi male snage

- istosmjerni tahogenerator - električki stroj male snage koji generira istosmjerni napon proporcionalan brzini vrtnje

- linearna karakteristika U(ω) – ovisnost napona na generatoru o kutnoj brzini je linearna (prolazi kroz nulu, ako se vrti u drugom smjeru onda se dobije negativni dio karakteristike)

- polaritet generiranog napona ovisi o smjeru vrtnje

- imaju kolektor i četkice - održavanje – rok trajanja

- izmjenični tahogenerator – električki stroj male snage koji generira izmjenični napon čija amplituda (i frekvencija kod sinkronog generatora) je proporcionalna brzini vrtnje. Za određivanje smjera vrtnje potreban je sinkrodemodulator.

Sinkrodemodulator – odziv na apmplitudu i promjena u fazi – zbog okretanja smjera vrtnje faza se okrene za 180 stupnjeva – može to utvrditi

- Dvije izvedbe:

- asinkroni –generira izmjenični signal amplitude proporcionalne brzini vrtnje

- sinkroni –generira izmjenični signal amplitude i frekvencije proporcionalne brzini vrtnje

- Karakteristike:

- linearna karakteristika U(ω) i f(ω) – i jedna i druga veličina su linearno proporcionalne brzini vrtnje

- nema kolektora, četkica ili kliznih kontakata – nema potrebe za održavanjem

- za određivanje smjera vrtnje potreban je sinkrodemodulator

Mjerenje kutnih brzina pomoću vrtložnih struja

- Na osovinu koja se okreće pričvršćen je permanentni magnet. Osovina je spojena na ono čemu želimo izmjeriti brzinu vrtnje. Okretanjem magneta stvara se promjenjivo magnetsko polje. Pod utjecajem promjenjivog magnetskog polja u vodljivom disku od neferomagnetskog materijala (aluminijski disk) se induciraju vrtložne struje. Uslijed međudjelovanja magnetskog polja magneta koji se okreće i magnetskog polja induciranih vrtložnih struja javlja se sila koja nastoji zakrenuti disk u smjeru okretanja magneta. Ovoj sili se suprotstavlja sila spiralne opruge pa se disk otklanja za kut proporcionalan kutnoj brzini okretanja magneta.

-beskontaktno mjerenje – magnet ne dodiruje neferomagnetski disk

Optičko mjerenje broja okretaja

- s propuštanjem svjetla

- inkrementalni enkoder – frekvencija signala koji dobijemo je proporcionalna brzini vrtnje diska

- s refleksijom svjetla

- kad ne možemo postaviti disk – na površinu objekta kojem želimo mjeriti brzinu postavimo crne trakice (markere), gledamo refleksiju svjetla – dobijemo frekvenciju koja je proporcionalna broju okretaja objekta

Magnetsko mjerenje broja okretaja

Tahogenerator s promjenjivom reluktancijom

- imamo zupčanik od feromagnetskog materijala koji se vrti i želimo mjeriti njegovu brzinu okretaja

- imamo permanentni magnet na koji je namotano puno zavoja žice

- permanentni magnet stvara magnetsko polje, a magnetski tok kroz zavojnicu koja je namotana na permanentni magnet će ovisiti o tome u kojem je položaju zupčanik.

- kada je zubac zupčanika odmah kod magneta, tok je jači, kada je prostor između dva zupca odmah kod magneta tok je slabiji.

- na taj način dobijemo promjenjivi magnetski tok kroz zavojnicu – generira napon na krajevima zavojnice čija frekvencija je proporcionalan s brzinom okretanja zupčanika

- dobijemo sinusoidu kojoj se perioda mijenja ovisno o frekvenciji okretanja – mijenja se širina impulsa na temelju kojeg možemo brojati okretaje

Mjerenje broja okretaja korištenjem Wiegandovog efekta

- Nagla promjena magnetskog polja u kojem se nalazi specijalno procesirana feromagnetska žica (malog promjera) generira oštri naponski impuls (Wiegandov impuls).

- Wiegandova žica od feromagnetskog materijala – unutrašnmjos je mekomagnetska, a vanjština je tvrdomagnetska – Wiegandova žica se nalazi blizu diska u kojem se nalaze magneti (postavljeni s-j, j-s, s-j, j-s…)

– disk se rotira i svaki put kad žica osjeti promjenu polariteta magnetskog polja, na njoj se generira uski naponski impuls amplitude koja ne ovisi o brzini okretanja i ne ovisi o trajanju okretanja diska – impuls je uvijek jednako trajan

– brojanjem impulsa i ovisno o broju magneta na disku dobijemo broj okretaja

- Karakteristike:

- ne treba vanjskog napajanja

- dvije žice

- beskontaktno mjerenje

- 20 kHz

- napon relativno visoke razine, reda veličine nekoliko volti

- 80°C ÷ 260°C – široko područje primjene

Mjerenje broja okretaja pomoću reed-relaya ili Hallove sonde

- primjer s kotačem na biciklu – magnet je na kotaču, a na biciklu je reed-relay ili Hallova sonda – svaki puta kad prođe magnet pored sonde očitamo impuls i ako znamo promjer kotača možemo odrediti brzinu (inače znamo samo broj okretaja)

25. Mjerenje ubrzanja

- akcelerometri

- statička akceleracija – akceleracija sile teže

- dinamička akceleracija – povezana s vibracijama

Mjerenje ubrzanja korištenjem pretvornika pomaka

- za mjerenje vibracija

- objekt koji vibrira gore dolje u vertikalnoj osi - na njega je pričvršćen akcelerometar (kućište)

- akcelerometar – seizmička masa (unutar akcelerometra) spojen s kućištem preko elastične veze (opruge i amortizer) – sustav koji može titrati

- titra jer se objekt kojem mjerimo akceleraciju giba – seizmička masa zbog svoje tromosti nastoji zadržati svoju poziciju a da se kućište giba gore dolje – ako imamo senzor koji može mjeriti pomak seizmičke mase i kućišta akcelerometra onda možemo izmjeriti akceleraciju vibracija (moramo moći mjeriti međusobni pomak)

- Rezonantna frekvencija akcelerometra mora biti puno manja od frekvencije vibracija mjerenog objekta (velika masa m i mala konstanta opruge c).

- k = c/m (k je konstanta jer su m i c konstante)

Mjerenje ubrzanja korištenjem tenzometara

- Mjerimo pomak pomoću tenzometara – za mjerenje ubrzanja pomoću pretvornika pomaka

- mjereni objekt miče se gore dolje, greda na koju je spojena seizmička masa će se savijati kako se mjerni objekt pomjera – mjerenjem napona deltaU na dijagonali punog mosta možemo odrediti koliki je relativni pomak između te mase unutar akcelerometra i mjerenog objekta

Piezoelektrički akcelerometri

- Piezoelektrički kristali imaju svoju strukturu – rospoređeni su pozitivni i negativni naboji na način da u nedeformiranom kristalu imamo neutralnu poziciju (poništavaju se negativni i pozitivni naboji)

Piezoelektrički efekt: Usljed mehaničkog naprezanja materijala, stvara se naboj. (Ako na kristal djelujemo silom, dolazi do mehaničke deformacije kristala i nesimetrije naboja u kristalnoj rešetci. Zato se na krajevima kristali inducira naboj.)

- kristal ima ulogu opruge i mjerilo pomaka

- za iznos deformacije se seizmička masa pomjerila u odnosu na kućište- mjeri vrlo male pomake

- količina naboja koja će se generirati je izravno proporcionalna sa silom preko piezoelektričkog koeficijenta alfa. - akceleracija je proporcionalna naboju, piezoelektrički koeficijent i masa su konstante

- svaki akcelerometar ima svoju aktivnu os u kojoj ima najveću osjetljivost

- Načini deformacije:

- longitudinalni – na pločicu kvarca djelujemo okomito na bridove

- smični – na pločicu kvarca djelujemo uzduž bridova – deformira se smično

- ima doljnju granicu frekvencije – ne može mjeriti akceleraciju sile teže - Nije moguće mjeriti statičke akceleracije

- postoji područje (nama korisno) unutar kojeg se amplitudna frekvencija ne mijenja za više od x%

- postoji frekvencija na kojoj je rezonancija

- kristal = izvor struje i kondenzator Cn

- žica = kondenzator Cc  -- Koristi se priključni kabel s velikim otporom izolacije i koji svojim savijanjem ne stvara dodatni naboj.

- kristal i žica spojeni paralelno

Usporedba izvedbi: nabojsko pojačalo ugrađeno u senzor ili odvojeno

Senzor s odvojenim nabojskim pojačalom:

- temperaturno područje senzora (npr. turmalin i litij-niobat) iznosi preko 500C, dok bi s ugrađenom elektronikom bilo ograničeno na 120 – 165C.

- jednostavno se može mijenjati mjerno područje što omogućava potpuno korištenje cijelog dinamičkog područja akcelerometra

- nabojska pojačala su relativno skupa

- kabel između akcelerometra i pojačala treba imati veliki izolacijski otpor i niski šum.

Senzor s ugrađenim nabojskim pojačalom:

- niskoimpedancijski izlaz – priključni kabel može biti po volji dugačak (do par stotina metara) bez utjecaja na osjetljivost akcelerometra

- manja osjetljivost na smetnje

Integrirani akcelerometri

Piezorezistivni

- Deformacijom kristalne rešetke dolazi do promjene otpora materijala.

- Najveće naprezanje je u bazi nosača. Prenosi se na piezootpornik (tenzometarski pretvornik).

- lateralna osjetljivost

- temperaturna osjetljivost

- sila koja pomjera seizmičku masu djeluje na mostić

- aktivna os akcelerometra mora bit usporedna s osi djelovanja akceleracije

Kapacitivni(diferencijalni)

- može mjeriti statičku akceleraciju (ubrzanje sile teže)

- usred djelovanja sile mijenja se razmak između mase i pločica kondenzatora – ostvarili smo polu most koji nadopunimo do punog mosta i mjerimo napon na dijagonali

26. Mjerenje naprezanja – tenzometri

-ako na neko tijelo djelujemo silom, dolazi do produljenja tijela (delta l) i smanjenja presjeka (delta r)

- vlačna sila – povećava se l, smanjuje se r

- tlačna sila – smanjuje se l, povećava se r

- postoji povezanost između εl i εr – kad se jedan smanji drugi se poveća i obratno- Za naprezanja manja od granice elastičnosti relativno produljenje je linearno proporcionalno naprezanju

- Veza između σ i εl je Youngov modul elastičnosti E (veza između naprezanja i elastičnosti) – vrijedi do neke granice

- Hookov zakon: ε=σE

Tenzometri

- Pretvornici koji koriste svojstvo promjene otpora uslijed promjene mehaničkih dimenzija (mehaničkog naprezanja)

- u gornju formulu ubaci: 					   i podijeli s

- usljed naprezanja može se promijeniti specifični otpor

- relativna promjena specifičnog otpora s obzirom na promjenu duljine je piezorezistivni član

- relativna promjena radijusa u odnosu na promjenu duljine je Poissonov koeficijent

- relativna promjena otpora je preko koeficijenta pretvorbe povezana s deformacijom ε

Mjerenje naprezanja pomoću tenzometara

uz poznat E možemo izračunati

- E Youngov modul elastičnosti

- Promjenom temperature dolazi i do promjene dimenzija tenzometara. Zbog toga, tenzometre treba odabrati takve da imaju isti temperaturni koeficijent rastezanja kao i podloga na koju se lijepe (npr. konstantan ima približno jednaki temperaturni koeficijent rastezanja kao čelik).

Temperaturna ovisnost tenzometra

- posebno izražena kod poluvodičkih tenzometara

- Tenzometri se redovito koriste u mosnom spoju. Ako postoji samo jedan aktivni tenzometar, obavezno se lijepi i jedan neaktivni koji služi za temperaturnu kompenzaciju:

- jedan tenzometar u mostu sa temperaturnom kompenzacijom

- dva tenzometra u mostu

- četiri tenzometra u mostu

27. Mjerenje sile i momenta

Mjerenje Sile

Mjerenje pomaka elastičnog elementa (opruge)

- opruga je i kristal kvarca – deformacija koja se događa usred sile proizvodi naboj koji je proporcionalan sili koja je uzrokovala deformaciju kvarca

- prsten se deformira usred djelovanja sile- mjerimo pomak koji se dogodio usred djelovanja sile – LVDT mjeri pomak

Mjerenje sile pomoću tenzometara

- 4 tenzometra – 2 s vanjske strane prstena, 2 s unutarnje strane prstena

- usred djelovanja sile različito se mijenja otpor tenzometara koji su postavljeni izvana i koji su postavljeni iznutra

- spojimo Wienstonov most – utvrđujemo silu koja je uzrokovala promjenu

- različiti oblici elastičnih tijela omogućavaju mjerenje statičkih sila – npr. primjena kod vaga

Mjerenje sile pomoću piezoelektričkih pretvornika

- Omogućavaju mjerenje dinamičkih sila praktički bez pomaka. Mogućnost izvedbe 3D pretvornika sile primjenom 3 para kristala rezanih u različitim smjerovima. Po jednoj osi se koriste dva kristala spojena tako da im se generirani naboj pomaže.

- ukupni naboj je 2Q – q1+q2

Mjerenje sile pomoću otpornika osjetljivog na silu FSR

Između dviju folija nalazi se vodljiva tinta.

Potrebna je linearizacija.

Odstupanje (+-15% u laboratorijskim uvjetima) dosta veliko, ali omogućavaju mjerenje sile u uvjetima gdje to drugi senzori ne mogu (npr. koriste se za mjerenje sile u obući).

- dvije folije, na svakoj foliji češljasto elektrode, a između folija se nalazi materijal čiji otpor je izravno ovisan o sili koja djeluje na foliju

Mjerenje sile na temelju magnetostikcije

- Dolazi do promjena magnetskih osobina materijala podvrgnutog mehaničkom naprezanju. U neopterećenom stanju oblik magnetskih silnica je takav da je rezultantni tok kroz sekundarni namot (B) jednak nuli, a time i izlazni napon. Uslijed djelovanja sile smanjuje se permeabilnost i to više u vertikalnom pravcu, tj. u pravcu djelovanja sile, zbog čega se deformiraju magnetske slinice – rezultantni tok sekundarnog namota postaje različit od nule pa se javlja i sekundarni napon proporcionalan sili. Koristi se za mjerenje sila reda veličine 2∙107N.

- mijenja se petlja histereze (slika a)

Mjerenje momenta

- moment se mjeri tako da se mjeri torzija osovine (izobličenje materijala kao frkanje)

Mjerenje momenta pomoću tenzometara

- Uslijed torzije otpor jednog tenzometra se povećava, dok se drugom tenzometru otpor smanjuje. Koristi se puni most.

Mjerenje momenta optičkim metodama

- ako u neopterećenom stanju stavimo na osovinu dva diska (s naizmjence trakicama crno-bijelo)

- imamo izvor svjetla, i svjetlo se odbija

– ako je neopterećena osovina signali koje dobijemo s osovine će biti u fazi

- ako opteretimo jedan kraj osovine, doći će do torzije, diskovi neće bit potpuno poravnati, bit će vidljivo u signalima A i B, postojati će fazni pomak koji je proporcionalan samom momentu

- refleksija

- prosijavanje

Mjerenje momenta magnetskim tokom

- postavimo zupčanike (feromagnetski materijal) na osovinu i koristimo pick upove (permanentni magnet sa zavojnicom) – usljed promjene toka permanentnog magneta generiraju se signali

- ako je osovina neopterećena onda su signali u fazi, ako je opterećena (torzija) onda postoji određeni fazni pomak

- Promjenjiva reluktancija. Uslijed torzije dolazi do faznog pomaka između signala

28. Mjerenje tlaka – mjerenje pomaka i pomoću tenzometara

- definicija tlaka

- sila po jediničnoj površini

Prikaz apsolutnog, relativnog i diferencijalnog tlaka

- bilo koji tlak možemo definirati u odnosu na vakuum - uzmemo mjerilo koje ima membranu koja će se deformirati usred primjene tlaka p, a s druge strane membrane je vakuum - deformacijom membrane određujemo tlak, ako je membrane nedeformirana znači da je dolazni tlak p isto tlak vakuuma

- mjerilo koje ima membranu kojoj je s druge strane okolina mjeri relativni tlak pe

- mjerilo koje ima membranu kod kojeje s jedne strane jedan tlak, a s druge strane drugi tlak i onda se mjeri razlika ta dva tlaka delta p – diferencijalni tlak

- mjerenje tlaka se svodi na mjerenje pomaka osjetilnog elementa

- Uslijed razlike tlakova dolazi do pomaka osjetilnog elementa (membrana, mijeh, spiralna cijev, …) koji se može detektirati pretvornikom pomaka

Mjerenje tlaka korištenjem kapacitivnih pretvornika pomaka

- mems mjerilo tlaka

- na otvor s membranom se primjenjuje tlak – deformacijom membrane se mijenja kapacitet

- možemo složiti i diferencijalno – dobijemo polumost s dva kondenzatora

Mjerenje tlaka korištenjem tenzometarskih pretvornika

- izvedba s elastičnim perom

- dva mijeha, svaki s jedne strane, naginju elastično pero lijevo-desno dok 4 otpornika mjere natezanje elastičnog pera – postavljamo ih u puni most

- izvedba s elastičnom membranom – stavlja se na membranu

- gdje očekujemo najveće naprezanje – obodni otpornici (2) (smanjuje im se otpor)

- otpornici u sredini – povećava otpor

29. Piezootpornički pretvornik tlaka

- Piezootpornički efekt - promjena specifičnog otpora materijala pod utjecajem naprezanja

-  = piezootpornička konstanta

- Obzirom na smjer djelovanja sile u odnosu na tok struje i orijentaciju kristalne rešetke, razlikujem longitudinalni i transverzalni piezootpornički koeficijent

- Otpornici su orijentirani i postavljeni tako da dominira jedan od koeficijenta

- Difundiraju se na mjesta najvećeg naprezanja membrane.

- Prednosti Si-piezootporničkih pretvornika:

1. veći koeficijent pretvorbe od metalnih oko 120

2. Silicij je mehanički dobar materijal – nema histereze

3. otpornici su difundirani u membranu – naprezanje se perfektno prenosi s membrane na otpornik

4. Otporinci su pozicionirani na mjesta na površini membrane koja se najviše deformiraju pod utjecajem tlaka

5. Svi otpornici su dobiveni istim tehnološkim procesom – dobro se prate svojstva

6. Tehnologija izrade jednaka je tehnologiji izrade integriranih krugova –idealno za minijaturizaciju i integraciju senzora i sklopova za obradu na jedan chip.

- Glavni nedostatak piezootporničkij pretvornika je temperaturna ovisnost:

- otpornici +0.06%/C : +0.24/%C

- piezootpornički koeficijent: -0.06%/C : -                 0.24%/C

- posljedica je smanjenje osjetljivosti s porastom temperature

- provodi se temperaturna kompozicija na istom chipu

- jedna od mogućnosti je korištenje pozitivnog temperaturnog koeficijenta otpora piezootpornika:

- osjetljivost Wienstonovog mosta ovisi o naponu napajanja – napon napajanja izvedemo pomoću naponskog djelitelja – otpornik je s vrlo malim temperaturnim koeficijentom – napon u točki iza tog otpornika će rasti i povećavamo osjetljivost most

- Porastom temperature povećava se iznos otpornika u mostu. Ako R0 ima zanemariv temperaturni koeficijent otpora posljedica će biti porast napona napajanja mosta koji može kompenzirati pad osjetljivosti zbog negativnog temperaturnog koeficijenta piezootporničkog koeficijenta.

30. Mjerenje tlaka vibrirajućom žicom

- ovisno o sili kojom je napeta, žica ima određenu rezonatnu frekvenciju

l [m] – duljina žice

m1 [kg/m] – specifična masa žice (masa po jedinici duljine)

σ [N/m2] – naprezanje

ρ [kg/m3] – gustoća

- žica je napeta, s jedne strane čvrsto pričvršćena na kućište, a s druge strane na membranu

- žica je od feromagnetskog materijala i nalazi se u magnetskom polju permanentnog magneta

- pozicija membrane ovisi o tlaku, a napetost žice o napetosti membrane

- Kada na žicu dovedemo strujni impuls, dolazi do njenog otklona u magnetskom polju permanentnog magneta (prigušeno sinusno titranje)

- Nakon prestanka impulsa žica titra vlastitom frekvencijom f u magnetskom polju – inducira se napon čija frekvencija je proporcionalna drugom korijenu sile napetosti žice.

- Metoda se koristi još i za mjerenje sile, pomaka i akceleracije

31. Mikrofoni

- mjerenje promjene tlaka zraka  kod govora

Osjetljivost

- Pod osjetljivošću mikrofona razumijeva se odnos generirane elektromotorne sile mjerene na izlaznim priključnicama prema zvučnom tlaku slobodnog zvučnog polja na mjestu mikrofona:

- Osjetljivost se izražava ili u milivoltima po paskalu, ili u decibelima. Ako se izražava u decibelima, uspoređivanje se obično obavlja sa zamišljenim mikrofonom, koji bi uz tlak od jednog paskala dao na izlazu elektromotornu silu od jednog volta

- Razina zvučnog tlaka (engl. Sound Pressure Level) je u decibelima izražen odnos nekog zvučnog tlaka prema referentnom zvučnom tlaku (tlak praga čujnosti 2*10^(-5))

- Npr. kod normalnog razgovora iznosi 60 dB, a na udaljenosti 30 m od mlaznog aviona pri polijetanju iznosi 140 dB

Ugljeni mikrofon

- piezorezistivni mikrofon

- u metalnoj kutiji nalaze se ugljena zcrnca, a preko njih metalna membrana koja ne dotiče metalnu kutiju

- nadomjesna šema – promjenjivi otpornik

- na senzor spojimo istosmjerni izvor struje

- Električki otpor ugljenih zrnaca ovisi o pritisku membrane koja titra u ritmu zvučnih valova. Struja koja teče u krugu mijenja svoju jakost u ritmu tih titraja.

- struja vjerno označava promjenu tlaka na membrani mikrofona

- kroz transformator vodimo samo izmjeničnu komponentu

- Osjetljivi su na prekomjernu vlagu i temperaturu – nakon nekoliko godina upotrebe osjetljivost telefonskog mikrofona padne za dva do tri decibela.

- Osjetljivost: oko 100 mV/Pa.

- Impedancija: 50 Ω ili 200 do 500 Ω

Elektromagnetski mikrofon

- feromagnetska jezgra na koju je namotana zavojnica

- na membranu je stavljena željezna kotva

- ovisno o pomjeranju željezne kotve (membrane), mijenja se tok kroz zavojnicu

- promjena širine zračnog raspora uzrokuje promjenu magnetskog toka zbog promjene magnetskog otpora

- magnetski tok je proporcionalan sa zračnim rasporom, sukladno promjeni delte mijenja se napon

- Osjetljivost: 1 do 3 mV/Pa

- Impedancija: 500 do 2000 Ω

Dinamički mikrofon

- najraširenija vrsta mikrofona

- zavojnica je postavljena na membranu

- zavojnica titra u polju permanentnog magneta zavojnica se nalazi u zračnom rasporu permanentnog magneta, pa se pri titranju u njoj inducira elektromotorna sila

- osjetljivost: 1,5 do 2 mV/Pa

- impedancija: 200 Ω

Kondenzatorski mikrofon

- mjerenje pomaka kapacitivnom metodom

- na elektrodu je postavljena membrana . promjenom udaljenosti između membrane i elektrode mijenja se kapacitet

- izvor – polarizacijski napon određuje svojstva mikrofona

- Membrana je metalna ili metalizirana folija debljine 10 do 15 μm napeta ispred čvrste metalne protuelektrode na udaljenosti 10 do 20 μm. Akustički tlak mijenja razmak između ploča kondenzatora, a time i kapacitet. Izlazni napon (uz uvjet R >>) iznosi

- osjetljivost: 30 do 50 mV/Pa

- otpor R mora biti čim veći da osigura približno konstantan naboj na mikrofonu (1:10 Ω)

- referenti mikrofon ubog svojih dobrih svojstava

- prednosti:

- odlična stabilnost

- konstantan amplitudno-frekvencijski odziv

- osnovni nedostaci:

- potreba za polarizacijskim naponom

- zbog malog kapaciteta mikrofon se mora uključiti neposredno na ulaz mikrofonskog pretpojačala (koje može interfezirati mikrofon)

Elektret mikrofon (ECM)

- Elektret – električki polariziran dielektrik

- određeni materijali mogu pokazivati takva svojstva

- Umetanjem elektretskog materijala debljine 5 do 10 μm među elektrode kondenzatorskog mikrofona dobiva se unutarnji izvor istosmjernog napona potreban za njegov normalni rad , a kapacitet mu se pri tome poveća i do deset puta u odnosu na zračni dielektrik

- Primjenom električnog polja uz povišenu temperaturu naboji se kreću prema suprotnim polovima. Sniženjem temperature i kasnijim uklanjanjem električkog polja nosioci naboja ostaju u razmaknutom položaju - materijal stavimo između dvije elektrode – izložimo ga jakom električnom polju – unutar materijala dolazi do razdvajanja naboja

- Odjeljivanje naboja nije potpuno jer se zaustavljaju na različitim udaljenostima od površine materijala

- Za primjene kod mikrofona elektret se najčešće formira bombardiranjem materijala elektronskim ili ionskim snopom u vakuumu. Pri tome nije potrebno zagrijavati dielektrik. Naboj jednog predznaka deponiran je neposredno uz površinu uzorka.

- Životni vijek ovakvog elektreta je vrlo stabilan i najdulji u odnosu na ostale vrste elektreta

Kristalni mikrofon

- piezoelektrički efekt

- Najčešće se koriste Rochelleova sol i piezoelektričke keramike temeljenje na Barijevom titanitu

- Element za gradnju mikrofona dobiva se od dvije pločice rezane iz X-reza po suprotnim dijagonalama. Ako se takve dvije pločice slijepe i podvrgnu savijanju, dobiva se na vanjskim plohama naboj jednog predznaka, a na unutarnjim plohama naboj drugog predznaka. Na vanjske i unutarnje plohe pločica se nanesu elektrode pomoću kojih se odvodi naboj.

- Ovakav element od dvije pločice se naziva bimorf i predstavlja jedinicu koja se upotrebljava za izradu mikrofona

- Prema konstrukciji i načinu rada kristalni mikrofoni se dijele na mikrofone s membranom i mikrofone sa zvučnom ćelijom

- Membrana ima relativno veliku masu pa je rezonantna frekvencija mikrofona s membranom niska. Takav mikrofon prenosi frekvencijsko područje do oko 10 KHz.

- Osjetljivost: 20-30 mV/Pa

- Zbog toga se kristalni mikrofoni koji trebaju prenositi i najviše čujne frekvencije grade bez membrane, tj. kao membrana služi sam kristalni element.

- Osjetljivost: 10 mV/Pa

MEMS mikrofon

- kapacitivni mikrofon – promjena kapaciteta uslijed pomaka membrane uzrokovane promjenom tlaka